承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  |  |  |  | Maximum Time |  | Resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | To Trip |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. | Current | Time | Rimin | Rimax | R1max |
|  | (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () | () |
| 30R040 | 30 | 40 | 0.40 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 0.450 | 1.00 | 1.13 |
| 30R050 | 30 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 8.00 | 0.3 | 0.230 | 0.450 | 0.730 |
| 30R065 | 30 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.50 | 8.00 | 0.4 | 0.160 | 0.350 | 0.550 |
| 30R075 | 30 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.88 | 8.0 | 0.4 | 0.160 | 0.280 | 0.420 |
| 30R090 | 30 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.91 | 4.50 | 5.9 | 0.120 | 0.230 | 0.360 |
| 30R110 | 30 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.00 | 5.50 | 6.6 | 0.090 | 0.180 | 0.270 |
| 30R135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.70 | 1.11 | 6.75 | 7.3 | 0.075 | 0.130 | 0.195 |
| 30R160 | 30 | 40 | 1.60 | 3.20 | 1.20 | 8.00 | 8.0 | 0.050 | 0.110 | 0.165 |
| 30R185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.27 | 9.25 | 8.7 | 0.040 | 0.100 | 0.150 |
| 30R200 | 30 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.30 | 12.5 | 10.3 | 0.038 | 0.070 | 0.105 |
| 30R250 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.34 | 12.5 | 10.8 | 0.025 | 0.060 | 0.097 |
| 30R300 | 30 | 40 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 15.0 | 10.8 | 0.020 | 0.055 | 0.085 |
| 30R400 | 30 | 40 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 20.0 | 12.7 | 0.010 | 0.040 | 0.060 |
| 30R500 | 30 | 40 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 25.0 | 14.5 | 0.010 | 0.035 | 0.052 |
| 30R600 | 30 | 40 | 6.00 | 12.00 | 3.50 | 30.0 | 16.0 | 0.008 | 0.025 | 0.038 |
| 30R700 | 30 | 40 | 7.00 | 14.00 | 3.80 | 35.0 | 17.5 | 0.005 | 0.020 | 0.030 |
| 30R800 | 30 | 40 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 40.0 | 18.8 | 0.005 | 0.0135 | 0.020 |
| 30R900 | 30 | 40 | 9.00 | 18.00 | 4.20 | 40.0 | 20.0 | 0.004 | 0.0105 | 0.020 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 H |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C,20 times |  |  |  | ±33% typical |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

| A=30-050 | K=30-300 |
| --- | --- |
| B=30-065 | L=30-400 |
| C=30-075 | M=30-500 |
| D=30-090 | N=30-600 |
| E=30-110 | O=30-700 |
| F=30-135 | P=30-800 |
| G=30-160 | Q=30-900 |
| H=30-185 | R=30-040 |
| I=30-200 |  |
| J=30-250 |  |

R

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

| Model | Maximum ambient operating temperature (Tmao) vs. hold current (Ihold) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 30R040 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| 30R050 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.28 |
| 30R065 | 0.95 | 0.84 | 0.76 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.31 |
| 30R075 | 1.07 | 0.97 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.44 |
| 30R090 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.50 |
| 30R110 | 1.75 | 1.52 | 1.33 | 1.10 | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.63 |
| 30R135 | 2.15 | 1.94 | 1.70 | 1.35 | 1.20 | 1.14 | 1.00 | 0.90 | 0.81 |
| 30R160 | 2.49 | 2.21 | 1.94 | 1.60 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.88 |
| 30R185 | 2.87 | 2.59 | 2.28 | 1.85 | 1.63 | 1.52 | 1.33 | 1.21 | 1.05 |
| 30R200 | 2.95 | 2.69 | 2.38 | 2.00 | 1.73 | 1.62 | 1.43 | 1.25 | 1.09 |
| 30R250 | 3.82 | 3.44 | 3.03 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 1.81 | 1.59 | 1.39 |
| 30R300 | 4.55 | 4.10 | 3.60 | 3.00 | 2.65 | 2.51 | 2.24 | 2.01 | 1.74 |
| 30R400 | 6.00 | 5.40 | 4.74 | 4.00 | 3.47 | 3.28 | 2.82 | 2.63 | 2.26 |
| 30R500 | 7.44 | 6.68 | 5.80 | 5.00 | 4.30 | 4.03 | 3.58 | 3.22 | 2.77 |
| 30R600 | 8.90 | 7.99 | 7.08 | 6.00 | 5.13 | 4.82 | 4.27 | 3.84 | 3.30 |
| 30R700 | 10.35 | 9.30 | 8.21 | 7.00 | 5.95 | 5.58 | 4.96 | 4.46 | 3.84 |
| 30R800 | 11.60 | 10.60 | 9.35 | 8.00 | 6.79 | 6.36 | 5.64 | 5.07 | 4.36 |
| 30R900 | 13.25 | 11.90 | 10.49 | 9.00 | 7.53 | 7.12 | 6.32 | 5.69 | 4.88 |

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

R30 135

XXXY

30= 30Vrms 工作電壓

135 = 1.35A 保持電流

XXX=日期

Y=代碼

R =商標

產品尺寸規格(mm.)

A

D

B

E

C

E

A

D

B

E

A

D

B

E

1型                2型                   3型

| Model | A | B | C | D | E | Lead |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Style | 直径 （ф） |
| 30R040 | 7.4 | 14.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 30R050 | 6.4 | 12.4 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 30R065 | 6.4 | 12.4 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 30R075 | 7.6 | 14 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 30R090 | 7.4 | 14.8 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R110 | 7.8 | 15.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R135 | 8.9 | 14.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R160 | 9.7 | 17.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R185 | 10.7 | 17.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R200 | 11.5 | 19.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R250 | 11.7 | 19.0 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 30R300 | 11.7 | 17.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 30R400 | 14.6 | 19.9 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 30R500 | 18.0 | 21.0 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 30R600 | 17.0 | 24.0 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 30R700 | 22.0 | 27.5 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 30R800 | 25.0 | 28.5 | 3.0 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 30R900 | 27.0 | 30.5 | 3.0 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 30 | 135 | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | 30R040~900 | - | 500 |
| 30V | Current(A) |  |  |  |
|  | 1.35A |  |  |  |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。